PAGE  
                                                                                                                                                                                       2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по изготовлению металлических жетонов Петербургского метрополитена с декоративной поверхностью запатентованным способом

1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке.

1.1. Общие требования

Жетоны должны соответствовать техническим требованиям, ГОСТам и иным требованиям, установленным действующим  законодательством и настоящим техническим заданием. 

1.2. Требования к показателям жетонов, значения которых не могут изменяться

1.2.1. Требования к показателям размеров, функциональных и технических характеристик жетонов. 

Жетоны должны изготавливаться из сплава ЛМц 58-2 ГОСТ 15527-2004 и иметь следующие характеристики:  

Масса жетона: 

Номинальная: 
4,36 г;

Минимальная: 
4,24 г;

Максимальная: 
4,48 г.

Диаметр жетона: 

Номинальный: 
23,20 мм

Минимальный: 
23,15 мм;

Максимальный: 
23,30 мм.

Толщина жетона по краю: 

Номинальная:
1,50 мм

Минимальная:
1,45 мм;

Максимальная: 
1,70 мм.

Все жетоны должны иметь улучшенное качество изготовления, иметь блестящее поле и рисунок рельефа. Рельеф и надписи должны быть четкими, с хорошо видимыми мельчайшими деталями. Образующая у всех жетонов гладкая.

Жетоны должны быть изготовлены в соответствии с опытными образцами, утверждёнными Заказчиком. Опытные образцы жетонов «Станция метро «Спасская» должны быть разработаны и изготовлены в соответствии с эскизами.

На лицевой (аверс) стороне жетона в центре диска – расположение товарного знака Петербургского метрополитена.

По окружности вдоль канта – надписи, вверху: «для прохода», внизу – «в метрополитен».

На оборотной (реверс) стороне жетона в центре диска расположено здание станции метро «Спасская». Ниже размещено растровое изображение, которое позволяет увидеть поочередно, при изменении угла зрения, изображение товарного знака Петербургского метрополитена и декоративный вензель. По окружности вдоль канта – надписи, вверху: «СТАНЦИЯ МЕТРО - СПАССКАЯ», внизу – «2013».

1.2.2. Требования к упаковке жетонов

1. 1000 жетонов упаковываются в герметичную упаковку
Вложение осуществляется в герметичный полиэтиленовый пакет по 500 жетонов, предотвращающий попадание воздуха. Герметичный полиэтиленовый пакет укладывается в картонный короб с внутренними размерами свободного пространства 77×77×136 мм. Короб должен быть обернут упаковочной ингибированной эластичной пленкой. Толщина пленки составляет  0,025 мм. Упакованный в пленку короб должен быть опломбирован пластмассовой пломбой. Каждый короб должен иметь маркировку с указанием названия жетона.
2. 9000 жетонов упаковываются в индивидуальные блистерные открытки.
Формат открыток должен быть 70х100 мм. Материал открыток - белый картон HB 285г/м2. На открытках должна быть выполнена полноцветная печать в соответствии с эскизами. Все открытки должны быть заламинированы (глянцевый ламинат 25 мк). Открытки должны иметь вырубное отверстие для вставки блистера с жетоном. Вставка жетонов в блистер должна осуществляться строго в соответствии с эскизами. Вставка жетонов в блистеры должна осуществляться в перчатках. Выступающая часть блистера должна находиться на лицевой стороне открытки.

Блистерные открытки вкладываются в картонный короб. Вложения по 500 открыток. Короб должен быть обернут упаковочной ингибированной эластичной пленкой. Толщина пленки составляет  0,025 мм. Упакованный в пленку короб должен быть опломбирован пластмассовой пломбой. Каждый короб должен иметь маркировку с указанием названия жетона.

1.2.3. Исключительные права 

Автором эскизов открыток для жетонов и эскизов жетонов является Заслуженный художник Российской Федерации Сергей Александрович Корнилов. 

Автор гарантирует, что он является единственным автором эскизов открыток для жетонов и эскизов жетонов и на момент заключения Договора Автору ничего не известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены отчуждением исключительных прав на указанные объекты авторского права.

Исключительные права на эскизы открыток для жетонов  и эскизы жетонов передаются ГУП «Петербургский метрополитен» в полном объёме. Подрядчик и автор эскизов открыток для жетонов и эскизов жетонов не сохраняют за собой права использовать указанные объекты авторского права или предоставлять аналогичные права на их использование третьим лицам.

Авторское вознаграждение за передачу исключительных прав на эскизы открыток для жетонов и эскизы жетонов определяется в виде фиксированной суммы и включается в общую стоимость Договора.

1.2.4. Требования к показателям качества.

Жетоны должны отвечать эксплуатационным требованиям, предусматривающим устойчивость при использовании, стойкость к физическому износу.
