Приложение №

к договору
№ _________ от «___» __________ 2023 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по объекту капитального строительства, строительство которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы

Российской Федерации

«Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская»
до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское».

Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная»

Санкт-Петербург, Фрунзенский, Московский, Кировский районы.

| № п/п | Перечень данных и требований к объекту капитального строительства | Законодательное, нормативное, правовое и нормативно-техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования | 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2763-р. 2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2018 № 921). 3. Адресная инвестиционная программа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»). 4. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга». 5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». 6. Программа строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга. |
|  | Застройщик - Заказчик Санкт-Петербурга Технический заказчик Заказчик | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 9, литера А. ОГРН: 1037843037935. ИНН: 7830001853. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 8. ОГРН: 1037843033029. ИНН: 7825342390. Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» 196247, Санкт-Петербург, Конституции пл, д. 3, корп. 2, лит. А оф. пом. 67Н Р.М. 3 эт. 21 ОГРН 1207800130560 ИНН 7810904590 |
|  | Проектировщик | Определяется по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10.07.2020 г. №374/пр | 20.2.1 - сооружения перегонных тоннелей метрополитена; 20.2.2 - сооружения станций метрополитена; 20.13.5 - вспомогательные сооружения метрополитена. |
|  | Вид работ | Новое строительство |
|  | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования | Запросить у владельцев сетей |
|  | Требования к выделению этапов проектирования и строительства объекта | Этапы проектирования и строительства: - «Мероприятия по инженерной подготовке территории строительства». В составе документации этапа выполнить детализацию проектных решений по подготовке земельных участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2010 № 1006, в том числе: 1. Первоочередные работы 2023 года по шахтам 846, 848,850: - переустройство/сохранность инженерных сетей, - демонтаж и разборка зданий и сооружений, - освобождение территории от зелёных насаждений, -учесть пересечения с действующими и проектируемыми линиями метрополитена (при наличии). 2. Последующие работы по остальным шахтам: - переустройство/сохранность инженерных сетей, - демонтаж и разборка зданий и сооружений, - освобождение территории от зелёных насаждений, -учесть пересечения с действующими и проектируемыми линиями метрополитена (при наличии). - Подготовительный этап строительства». В составе этапа выполнить детализацию проектных решений, представленных в отчетных материалах по инженерным изысканиям и проектно-сметной документации по Объекту в объеме подготовительного этапа. 1. Первоочередные работы 2023г по шахтам 846, 848,850, а также 852 (учитывая существующие конструкции): - подготовка территории строительных площадок; - сооружение стволов и подходных выработок; - сооружение горных комплексов рабочих стволов; - дооснащение территории строительных площадок средствами обеспечения транспортной безопасности; - монтаж горнопроходческих щитов; - стройгенпланы строительных площадок; - временное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на период производства работ. 2. Последующие работы по остальным шахтам: - подготовка территории строительных площадок; - сооружение стволов и подходных выработок; - сооружение горных комплексов рабочих стволов; - дооснащение территории строительных площадок средствами обеспечения транспортной безопасности; - монтаж горнопроходческих щитов; - стройгенпланы строительных площадок; - временное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на период производства работ. - Основное строительство объекта капитального строительства. - Первоочередные работы 2023г по перегонным тоннелям I и II пути между станциями Путиловская – Броневая и Каретная - Боровая: - геометрическая и укладочные схемы; - монтажные камеры; - обделка и проходка перегонных тоннелей. 2. Последующие работы по основному строительству линии: выполнить детализацию проектных решений, представленных в отчетных материалах по инженерным изысканиям и проектно-сметной документации по Объекту в объеме основного этапа строительства. |
|  | Срок строительства объекта | Начало работ по разработке рабочей документации – с даты заключения договора. Окончание работ по разработке рабочей документации: Инженерная подготовка территории – 21.06.2024; Подготовительный этап – 21.06.2024; Основной этап строительства - 24.08.2026 |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | Принять на основании принципов и требований актуальной редакции СП 120.13330.2012 «Метрополитены». Участок линии метрополитена протяженностью 9,4 км, глубокого заложения, однопутные перегонные тоннели. Пропускная способность участка линии – 40 пар поездов в час. Максимальный размер движения – 32 пары поездов в час. Количество станционных комплексов – 4 шт., глубокого заложения, с платформами «островного» типа, оборудованными автоматическими станционными дверями. Количество вагонов в поезде – 8. Количество вестибюлей – по 1 на каждой станции. При проектировании осуществить примыкание к существующим тупикам однопутных тоннелей линии за станцией «Путиловская». Предусмотреть однопутные тоннели на участке линии. Предусмотреть за станцией «Каретная» путевое развитие для обеспечения возможность продления линии в северном направлении. |
|  | Идентификационные признаки объекта, установленные в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
| 10.1 | Назначение объекта | Транспорт, защита населения в случае чрезвычайной ситуации и в особый период в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 10.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность | Объект транспортной инфраструктуры регионального значения |
| 10.3 | Возможность возникновения опасности природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | По результатам инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геотехнических и инженерно-экологических изысканий, выполненных в рамках разработки проектной документации по Объекту. Учесть возможные морозоопасные свойства грунтов на территории размещения объекта, а также возможность отнесения районов размещения объекта проектирования к подтопляемым территориям. |
| 10.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | В соответствии с условиями подпункта 8 пункта 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ Объект относится к особо опасным и технически сложным объектам. |
| 10.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | Принять в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 10.6 | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей | Предусматривается наличие помещений с постоянным пребыванием людей согласно режиму работы эксплуатирующей организации. |
| 10.7 | Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно п. 7 ч.1 и ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») | Принять повышенный уровень ответственности объекта. |
| 11 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Обеспечить соответствие проектных решений рабочей документации Объекта требованиям обоснования безопасности опасного производственного объекта в случае подготовки обоснования в отношении элементов либо сооружений объекта. |
| 12 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Принять в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах» и иными действующих нормативных документами. |
| 13 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется. Учесть данные инженерных изысканий, выполненных в рамках подготовки проектной документации по объекту. |
| 14 | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | Не относится. |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |  |  |
| 15 | Требования к разработке рабочей документации | Рабочая документация по каждому из этапов должна быть разработана в соответствии с проектно-сметной документацией по Объекту, а также в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст) (далее – ГОСТ Р 21.101-2020). Обозначение документов рабочей документации, должно соответствовать обозначению документов на стадии «Проектная документация», после заключения договора проектировщик в течение 7 (семи) календарных дней письменно предоставляет в адрес Заказчика разъяснения о принципе формирования обозначений документов рабочей документации. При необходимости внесения изменений в рабочую документацию, выданную ранее Заказчику, руководствоваться Разделом 7 «Правила внесения изменений» ГОСТ Р 21.101-2020, в сопроводительном письме к измененной рабочей документации в обязательном порядке указывать причину внесенного изменения в соответствии с Приложением Н ГОСТ Р 21.101-2020. Разработанная рабочая документация должна отвечать всем действующим на момент окончания проектирования нормам, правилам и стандартам. При возникновении в ходе проектирования противоречий в требованиях проектной документации стадии «Проектная документация» и действующих норм проектирования, приоритетным является соответствие решений стадии «Рабочая документация» действующим нормативным документам, в случае, если указанные решения не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, не приводят к увеличению сметы на его строительство в документации стадии «Проектная документация» в сопоставимых ценах и не влекут за собой необходимость внесения изменений в документацию стадии «Проектная документация». В противном случае, если возникает необходимость внесения изменений в документацию стадии «Проектная документация», проектировщик своевременно информирует об этом Заказчика для принятия необходимых решений. Совместно с документами о выполнении этапа работ направлять в адрес Заказчика Заключение о соответствии рабочей документации техническому заданию и принципиальным проектным решениям проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в виде отдельного приложения к сопроводительному письму. К каждому комплекту рабочей документации необходимо предоставлять ведомость объемов работ. При выявлении дополнительных работ (неучтенных в проектной документации) предоставляются ведомости дополнительных работ (-ВРдоп). К каждому разделу рабочей документации предоставить сопоставительные ведомости объемов работ по проектной и рабочей документации. Сопоставление осуществлять по каждой строке ведомости объемов работ проектной документации. В документации предусмотреть: - представление комплектов документации по соответствующим разделам; - представление сводного сметного расчета и смет на проектно-изыскательские работы. |
| 16 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Принять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с учётом сформировавшейся градостроительной ситуации и транспортной инфраструктуры. |
| 17 | Требования к проекту полосы отвода | Принять в соответствии с проектной документацией по Объекту. |
| 18 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Не требуется. |
| 19 | Требования к технологическим решениям линейного объекта | Принять в соответствии с действующими нормативными документами и проектно-сметной документацией по Объекту. В рамках реализации II этапа Государственной Программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», подпрограммы 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов» при деталировке проектных решений и разработке рабочей документации предусмотреть возможное изменение оборудования и материалов импортного производства на отечественные аналоги, имеющие подобные характеристики или лучше, а также успешно применяемые при строительстве и реконструкции и ремонте метрополитенов. Для комплектов рабочей документации, в которых невозможно привести всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах на принципиальных схемах питающей и распределительной сети требуется оформление кабельных журналов. |
| 20 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Принять в соответствии с действующими нормативными документами (в том числе Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и другими действующими или вступающими в силу на момент окончания работ нормативными документами) и проектно-сметной документацией по Объекту. |
| 21 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | В рамках реализации II этапа Государственной Программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», подпрограммы 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов» при деталировке проектных решений и разработке рабочей документации предусмотреть возможное изменение оборудования и материалов импортного производства на отечественные аналоги, имеющие подобные характеристики или лучше, а также успешно применяемые при строительстве и реконструкции и ремонте метрополитенов. Для комплектов рабочей документации, в которых невозможно привести всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах на принципиальных схемах питающей и распределительной сети требуется оформление кабельных журналов. Принимаемые к рассмотрению в ходе проектирования архитектурные, объёмно-планировочные, конструктивные решения представлять на рассмотрение Заказчику Санкт-Петербурга для обоснованного выбора и согласования. |
| 22 | Требования к инженерной защите территории объекта | Принять на основе действующих нормативов проектирования с учетом результатов инженерных изысканий. Учесть обводненность зоны размещения объекта, морозоопасные свойства грунтов, а также возможность отнесения районов размещения объекта проектирования к подтопляемым территориям. |
| 23 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Выполнить детализацию проектные решения на основе требований СП 120.13330.2012 «Метрополитены» с учетом исходных и локальных технических требований эксплуатирующей организации ГУП «Петербургский метрополитен». |
| 24 | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
| 24.1 | Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов) | В ходе проектирования обеспечить рассмотрение и согласование заказчиком и эксплуатирующей организацией принимаемые в составе рабочей документации типы оборудования. |
| 24.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование) | Разработать детализацию проектных решений по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в необходимом и достаточном объеме по видам коммуникаций на основании требований СП 120.13330.2012. |
| 24.3 | Требование по автоматизации производственных процессов, а также необходимости создания автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и технологических процессов (АСУ ТП) | Не требуется. |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | В соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», а также действующими нормативами и правилами, и проектной документацией по Объекту. |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иными действующими нормативами и правилами, и проектной документацией по Объекту. |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдении требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах» и иными действующих нормативных документами, и проектной документацией по Объекту. |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту | Принять в соответствии с требованиями: - СП 120.13330.2012 «Метрополитены», - СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, а также иными действующими нормативами и правилами, и проектной документацией по Объекту. |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | В соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», исходными данными и требованиями Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, а также иными действующими нормативами и правилами, и проектной документацией по Объекту. |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту. |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Не требуется. |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта | В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту (том проект организации строительства). |
| 33 | Требования к необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта | В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту (том проект организации строительства). |
| 34 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка | В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту. |
| 35 | Требования к разработке проекта рекультивации земель | Не требуется. |
| 36 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 37 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации. | Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с проектно-сметной документацией по Объекту, а также в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст) (далее – ГОСТ Р 21.101-2020). Обозначение документов рабочей документации, должно соответствовать обозначению документов на стадии «Проектная документация». После заключения договора проектировщик в течение 6 (шести) календарных дней письменно предоставляет в адрес Заказчика разъяснения о принципе формирования обозначений документов рабочей документации. Требуется разработать реестр документации с шифрами проектов и передать заказчику в электронном виде, формата *.xls и *.pdf |
| 38 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Локальные сметы на дополнительные работы, разработать на основании ведомостей дополнительных работ (-ВРдоп), а также в случае внесения изменений в рабочую документацию в части включения в нее ранее не предусмотренных видов работ и (или) затрат. В пояснительной записке к такой локальной смете указать соответствующую строку сводного сметного расчета стоимости строительства, источник покрытия удорожания, причины и обоснования дополнительных работ и затрат. Приложением к локальной смете должна быть ведомость объемов работ. В период разработки и корректировки рабочей документации ежемесячно предоставлять сопоставительную ведомость стоимости по проектной и рабочей документации в форме сводного сметного расчета стоимости строительства. После заключения договора в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить в адрес Заказчика разъяснения о принципе формирования обозначения локальных смет. Электронная версия сметной документации передается Заказчику в форматах *smw, *pdf. *xml. |
| 39 | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется. |
| 40 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | Не требуется |
| 41 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не требуется. |
| 42 | Требования к подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости) | Не требуется |
| 43 | Требования о применении типовой проектной документации | При проектировании зданий и сооружений по возможности использовать типовые или повторно применяемые проекты. |
| 44 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости) | К каждому разделу рабочей документации необходимо предоставлять сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ по проектной и рабочей документации. Сопоставление осуществлять по каждой строке ведомости объемов работ проектной документации. Требуется разработать Комплектовочную ведомость по форме Заказчика, включающую в себя полный перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения строительных и/или монтажных работ с указанием шифра рабочей документации, шифра сметы, стоимости с НДС, линии метрополитена, объекта, сооружения, товарной группы, вида работ. Комплектовочная ведомость заполняется на основании спецификаций оборудования, изделий и материалов и передается заказчику в виде электронной таблицы формата *.xlsx. Комплектовочная ведомость должна содержать актуальные данные, выполняется единой для всего Объекта и передаваться с официальным сопроводительным письмом одновременно с новыми или измененными комплектами рабочей документации. |
| 45 | Требования к согласованию проектной документации. | Проектировщик обязан своевременно направлять в адрес Заказчика необходимые материалы и проекты запроса технических условий (заданий, документации и согласований), для получения технических условий (заданий, документации и согласований) от владельцев инженерных сетей/коммуникаций/сооружений и иных заинтересованных организаций. Проектировщик самостоятельно согласовывает рабочую документацию в необходимых учреждениях, органах и организациях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, предоставляемая документация должна иметь все необходимые согласования к запланированному началу строительно-монтажных работ в соответствии с Производственной программой 2023г по Объекту или сроку окончания работ по разработке рабочей документации, в зависимости от того, что наступит раньше. При необходимости, за счет собственных средств и собственными силами, подготовить проекты запросов технических условий, провести обстоятельный анализ технических условий на предмет необходимости, целесообразности и обоснованности, указанных в них требований, подготовить соответствующие предложения и согласовать технические условия с Заказчиком. По каждым полученным техническим условиям представить заказчику заключения с обстоятельным анализом, отражающим выводы о правомочности предъявляемых требований. На основании согласованных с Заказчиком технических условий разработать и согласовать со всеми заинтересованными сторонами соответствующие комплекты рабочей документации. При разработке рабочей документации предварительно согласовать с Заказчиком применяемые изделия, оборудование, материалы с предоставлением технико-экономического сравнения. Устранение замечаний, выявленных при согласовании рабочей документации в том числе Заказчиком, осуществляется проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента их получения проектировщиком, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен. Устранение замечаний должно выполнятся с сохранением сроков запланированного начала строительно-монтажных работ. Все замечания к рабочей документации устраняются проектировщиком без дополнительной оплаты. Проектировщик должен устранить замечания к рабочей документации, выявленные Заказчиком, в том числе замечания, возникшие в процессе согласования рабочей документации с другими организациями, предоставить разъяснения в адрес Заказчика в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты обращения Заказчика, при этом не нарушая сроков запланированного начала строительно-монтажных работ в соответствии с графиком строительно-монтажных работ по Объекту. Замечания, выявленные при окончательной приемке работ по разработке рабочей документации Заказчиком, устраняются в соответствии с условиями соответствующего раздела договора Не имеющая необходимых согласований рабочая документация не принимается Заказчиком. |
| 46 | Требования к сопровождению проектировщиком государственной экспертизы проектной документации. | Не требуется. |
| 47 | Количество экземпляров, формат проектной документации, передаваемой заказчику. | На бумажном носителе рабочая и сметная документация – 4 (четыре) экземпляра; На электронном носителе (HDD/DVD диски) - 2 (два) экземпляра: а) рабочая и сметная документация в формате PDF в двух вариантах: - сформированный путем сканирования непосредственно с оригинала документа; - обеспечивающий возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения), а также содержащий оглавление и закладки обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам (с сохранением цветов редактируемого формата). б) документация в формате, допускающем редактирование и не содержащая лишней информации: - рабочая документация: .doc, .xls, .dwg, xml; - сметная документация: Wizard, Excel. Допускаются (при согласовании) другие форматы в случае применения для разработки документации иных программных комплексов. Документация, передаваемая проектировщиком на бумажном носителе и ее электронная версия должны полностью совпадать. Чертежи строительных генеральных планов строительных площадок (марка СГП), в случае необходимости их уточнения при разработке рабочей документации, и планы благоустройства территории (марка ГП) передаются Заказчику в электронном виде в форматах PDF и в формате DWG, допускающем редактирование без дополнительного запроса Заказчика. |
| 48 | Исходные данные для проектирования | При разработке рабочей документации учитывать следующие исходные данные: 1. Материалы разработанной ранее проектной документации, включая заключения государственной экспертизы. 2. Утверждённая Постановлением Правительства Санкт-Петербурга документация по планировке территории линейного объекта. 3. Исходные технические требования ГУП «Петербургский метрополитен». По результатам проектирования, при необходимости отступления от требований ГУП «Петербургский метрополитен» решение принимает Заказчик Санкт-Петербурга. |
| 49 | Требования к секретности выполняемых работ | Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.04 № 3-1. К выполнению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме. Ожидаемые результаты работ: рабочая документация в бумажном и электронном виде на CD-дисках со степенью секретности «секретно». |

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Метрострой Северной Столицы» | От проектировщика: __________________________ __________________________ |
| --- | --- |
| _____________________ К.Ф. Петров | _____________________ _____________ |
| м.п. | м.п. |